发射控制流程

概述

从无人机装上发射架至发射前的所有控制流程，可作为地面站软件、机上嵌入式软件编写依据。

发控流程

上电前准备

启动地面站，设置无人机任务参数，包括流程类型（发控/测试），初始姿态/位置信息、航路点信息、目标点、开伞回收点等。

使用万用表检查无人机电池电压，范围25 V -35V？

检查发动机油量。

上电

通过开关给无人机上电。

飞控启动后判断地面站下发飞行状态标志flight_state（空中/地面，flight_state=1或0），当标志为空中时（flight_state=1），进入发射控制流程(work_ process=1)。

自检Self_Test

上电后各分系统自动进行上电自检，上电10s后（暂定），飞控开始收集并判断各分系统自检结果。分系统包括：飞控计算机、IMU、卫星接收机、舵机、气压计、空速管、发动机、电池、数传等，当所有分系统结果均正常后，飞控判断无人机自检正常（Self_Test=1），否则判自检故障（Self_Test=0），终止后续流程。

飞控实时向地面站回告自检结果。

电池电压检查

飞控采集电池电压，在规定范围内（xxV-xxV）时，判电池电压正常。

任务参数装订load_task_parameters

地面站实时判断无人机自检结果，收到自检正常后，开始向无人机发送参数装订指令和任务参数，连续装订1s，飞控判断参数装订结果（成功或失败，load_task_parameters=1或0），实时向地面站回告。

若1s内任务参数持续装订失败，则飞控终止后续流程。

舵面偏转rudder_deflection

在地面站按压舵面偏转按钮，地面站向飞控下发启动舵面偏转指令（rudder_deflection=1），飞控接收该指令，连判5拍正常后，向舵机下发控制信号，控制舵面偏转，观察舵面极性及大小是否正常。

偏转顺序如下（飞控内部实现）：

升降舵：0°➡️15°➡️30°➡️15°➡️0°➡️-15°➡️-30°➡️-15°➡️0°，每个角度停留1s；

倾斜舵：0°➡️15°➡️30°➡️15°➡️0°➡️-15°➡️-30°➡️-15°➡️0°，每个角度停留1s。

按舵面分配规则分解至4个舵机执行。（光启提供舵机对应关系）

卫星定位GNSS

飞控实时判断卫星接收机定位情况，当同时满足以下条件时，认为定位正常(GNSS=1)：

- 接收机状态正常；

- 收星数大于10；

- Pdop小于3；

- 进入组合导航状态；

- 从上电开始时间小于60s。

若60s后依然无法定位，则判断卫星定位超时(GNSS=0)。

飞控实时向地面站回告卫星定位结果。

气压计测高检查

飞控实时判断气压计测高情况，当同时满足以下条件时，认为气压计测高正常(Aero=1)：

- 气压计状态正常；

- 飞控接收气压计高度，累计10s，取均值，结果与卫星定位高度进行比较，偏差小于±20m；

启动发动机start_engine

在地面站按压启动发动机按钮，地面站向飞控下发启动发动机指令（start_engine=1），飞控接收该指令，连判10拍正常后，向发动机下发启动指令，发动机启动。

等待10s后，在地面站判断发动机转速，若转速与期望值偏差满足要求，缸温正常，则认为发动机转速正常。

转速顺序如下（飞控内部实现）：

最低转速（5000）➡️中间转速（6250）➡️最大转速（7500）➡️预设转速（6500），每个位置停留10s。

准备好Ready

同时满足以下条件时，地面站判断无人机准备好(Ready=1)：

（1）无人机自检正常；

（2）任务参数装订结果正常；

（3）卫星定位结果正常；

（4）舵机偏转正常；

（5）气压计测高结果正常；

（6）发动机转速正常；

（7）数传正常；

发射launch

地面站判断准备好状态后，允许无人机发射。

按压发射按钮后，向无人机发送发射指令(launch=1)，连判10拍正常后，发射架动作，无人机弹射起飞。

离架depart

同时满足以下条件时，判断无人机正常离架(depart=1)，进入发射后流程：

- 无人机收到发射指令；

- 从收到发射指令开始， 5秒内轴向过载大于5g（累计10拍）；

否则，飞控判断发射故障，终止后续流程，自动关闭发动机。

自主飞行auto_flight

离架后，无人机转入自主飞行阶段(auto_flight=1)，沿预定航路点飞行，按控制规律报告要求进行控制，任务结束后自动开伞回收。

其他

发射控制流程为串行时序，不可逆，只能按步骤依次进行，不能跳过某一项进入下一项。

若出现故障导致流程终止后，飞控转入2.3自检结果判断，等待下电或排查故障。

通讯协议

地面站与飞控通讯协议

|  | 数据 | 定义 | 类型 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面站下发控制指令control_command | 飞行状态标志flight_state | D0=1：空中 D0=0：地面 | UI | 2 |
|  | 任务参数装订指令load_task_parameters | D1=1：下发任务参数装订指令 D1=0：未下发任务参数装订指令 |  |  |
|  | 舵面偏转指令 rudder_deflection | D2=1：下发舵面偏转指令 D2=0：未下发舵面偏转指令 |  |  |
|  | 启动发动机指令 start_engine | D3=1：下发启动发动机指令 D3=0：未下发启动发动机指令 |  |  |
|  | 发射指令 launch | D4=1：下发发射指令 D4=0：未下发发射指令 |  |  |
|  | IMU精度检查指令IMU_accuracy_check | D5=1：下发IMU精度检查指令 D5=0：未下发IMU精度检查指令 |  |  |
|  | 卫星收星检查指令 Satellite_star_check | D6=1：下发卫星收星检查指令 D6=0：未下发卫星收星检查指令 |  |  |
|  | 卫星定位精度检查指令 Satellite_accuracy_check | D7=1：下发卫星定位精度检查指令 D7=0：未下发卫星定位精度检查指令 |  |  |
|  | 舵机检查指令 rudder_check | D8=1：下发舵机检查指令 D8=0：未下发舵机检查指令 |  |  |
|  | 发动机检查指令 engine_check | D9=1：下发发动机检查指令 D9=0：未下发发动机检查指令 |  |  |
|  | - | D10-D15：备用 |  |  |
| 飞控状态回告 Flight_status_report | 工作流程 work_ process | D0=1：发射控制流程 D0=0：地面测试流程 | UI | 2 |
|  | 自检结果 | D1=1：自检正常 D1=0：自检故障 |  |  |
|  | 任务参数装订结果 | D2=1：任务参数装订正常 D2=0：任务参数装订故障 |  |  |
|  | 卫星接收机状态 | D3=1：卫星接收机正常 D3=0：卫星接收机故障 |  |  |
|  | 准备好 | D4=1：准备好 D4=0：未准备好 |  |  |
|  | 发射标志 | D5=1：发射标志正常 D5=0：发射标志故障 |  |  |
|  | 离架标志 | D6=1：离架标志正常 D6=0：离架标志故障 |  |  |
|  | 自主飞行标志 | D7=1：自主飞行标志正常 D7=0：自主飞行标志故障 |  |  |
|  | 飞控计算机状态 | D8=1：飞控计算机正常 D8=0：飞控计算机故障 |  |  |
|  | IMU状态 | D9=1：IMU正常 D9=0：IMU故障 |  |  |
|  | 发动机状态 | D10=1：发动机正常 D10=0：发动机故障 |  |  |
|  | 数传状态 | D11=1：数传正常 D11=0：数传故障 |  |  |
|  | 组合导航状态 | D12=1：数传正常 D12=0：数传故障 |  |  |
|  | - | D13-D15：备用 |  |  |
| 任务参数 Mission_parameters | 发射点经度 | [-180,180] ° | double | 4 |
|  | 发射点维度 | [-90,90] ° | double | 4 |
|  | 发射点高度 | [-500,10000]m | double | 2 |
|  | 初始俯仰角 | [-90,90] ° | double | 2 |
|  | 初始航向角 | [0,360] ° | double | 2 |
|  | 初始倾斜角 | [-180,180] ° | double | 2 |
|  | 初始俯仰角速度 | [-300,300] °/s | double | 2 |
|  | 初始航向角速度 | [-300,300] °/s | double | 2 |
|  | 初始倾斜角速度 | [-300,300] °/s | double | 2 |
|  | 初始北向速度 | [-100,100] m/s | double | 2 |
|  | 初始东向速度 | [-100,100] m/s | double | 2 |
|  | 初始天向速度 | [-100,100] m/s | double | 2 |
|  | 初始X轴加速度 | [-300,300] m/s^2 | double | 2 |
|  | 初始Y轴加速度 | [-300,300] m/s^2 | double | 2 |
|  | 初始Z轴加速度 | [-300,300] m/s^2 | double | 2 |
|  | 规划航路点个数 | [0,100] | UI | 1 |
|  | 航路点1经度 | [-180,180] ° | double | 4 |
|  | 航路点1维度 | [-90,90] ° | double | 4 |
|  | 航路点1高度 | [-500,10000]m | double | 2 |
|  | … |  |  |  |
|  | 航路点100经度 | [-180,180]° | double | 4 |
|  | 航路点100维度 | [-90,90] ° | double | 4 |
|  | 航路点100高度 | [-500,10000]m | double | 2 |
|  | 目标点经度 | [-180,180] ° | double | 4 |
|  | 目标点维度 | [-90,90] ° | double | 4 |
|  | 目标点高度 | [-500,10000]m | double | 2 |
|  | 开伞点经度 | [-180,180] ° | double | 4 |
|  | 开伞点维度 | [-90,90] ° | double | 4 |
|  | 开伞点高度 | [-500,10000]m | double | 2 |
| 飞控回告数据 Flight_data_report | 卫星数 | [0,100] | UI | 1 |
|  | Pdop | [0,100] | double | 2 |
|  | 卫星经度 | [-180,180] ° | double | 4 |
|  | 卫星维度 | [-90,90] ° | double | 4 |
|  | 卫星高度 | [-500,10000]m | double | 2 |
|  | 发动机转速 | [0,10000]rpm | double | 2 |
|  | 缸温 | [-100,500] ° | double | 2 |
|  | 俯仰角 | [-90,90] ° | double | 2 |
|  | 航向角 | [0,360] ° | double | 2 |
|  | 倾斜角 | [-180,180] ° | double | 2 |
|  | 俯仰角速度 | [-300,300] °/s | double | 2 |
|  | 航向角速度 | [-300,300] °/s | double | 2 |
|  | 倾斜角速度 | [-300,300] °/s | double | 2 |
|  | X轴加速度 | [-300,300] m/s^2 | double | 2 |
|  | Y轴加速度 | [-300,300] m/s^2 | double | 2 |
|  | Z轴加速度 | [-300,300] m/s^2 | double | 2 |
|  | 北向速度 | [-100,100] m/s | double | 2 |
|  | 东向速度 | [-100,100] m/s | double | 2 |
|  | 天向速度 | [-100,100] m/s | double | 2 |
|  | 1号舵机指令 | [-50,50]° | double | 2 |
|  | 2号舵机指令 | [-50,50]° | double | 2 |
|  | 3号舵机指令 | [-50,50]° | double | 2 |
|  | 4号舵机指令 | [-50,50]° | double | 2 |
|  | 俯仰通道舵机指令 | [-50,50]° | double | 2 |
|  | 倾斜通道舵机指令 | [-50,50]° | double | 2 |